附件1：东区实验室LED屏规格、参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 参考 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏 | ★显示面积：3.2m*1.76m=5.63㎡ ▲产品底壳材质采用铝材质(不接受塑料底壳)，产品表面必须要有生产厂家的硬质标识（即厂家名称、logo、二维码均可 ）(不接受塑料底壳、中性产品或者不干胶标识) 1.像素构成：表贴三合一； ▲2.像素间距：2mm; 3.模组比列（W×H）：16:8 4.单元面积（㎡）0.0512 5.亮度（nits）≥450； 6.色温：3000-15000K； ▲7.对比度：5500:1； ▲8.峰值功耗：≤460W/㎡，平均功耗≤154W/㎡； ▲9.可视角：水平≥160°；垂直≥140°； 10.亮度均匀：≥97%； ★11.刷新率：≥3840Hz； 12.换帧频率（Hz）:50&60； 13.发光点中心距偏差：＜3%； ▲14.平整度：≤0.15mm； 15.像素失控率：≤0.00001；色域覆盖率：≥100%； 16.低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 17.具有单点亮度校正功能；支持前拆前维护和后拆后维护功能； 18.底壳材质：铝； 19.接口：模组电源接口采用4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 20.软件具有一键调节亮、暗线功能； 21.电源系统：冗余备份；模组供电：屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； 22.采用无风扇散热结构；彩色信号处理位数≥16bit； 23.具备故障自诊断及排查功能； 24.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 25.图像处理：图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象； 26. 软件功能：1、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。2、LED显示屏有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，防止过温失效； 27.显示图像质量评价：优； 28.寿命典型值（hrs）≥100000；无故障时间≥100000hrs；支持7×24H连续工作； 29.工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃；冷人冲击：-40°-60°； 30.抗电强度：符合；泄漏电流≤3.5mA/㎡；IP等级符合IP6X； 31.具有防潮、防尘、防辐射、防电磁干扰、防静电等功能；并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 32.防噪音；盐雾试验：符合盐雾10级要求；PCB的阻燃等级达到UL94-0级；防震动；光生物安全：无危害；观看舒适度：符合要求；抗紫外UV辐射。 ▲33.上述6-32项投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ▲34.投标时提供CCC证书及节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 | 利亚德、洲明、三思 | 5.63㎡ |  |
| 3 | 接收卡 | 1.标准HUB75接口，更加稳定、可靠 2.单卡输出 RGB 数据32组；单卡带载像素为512×384； 3.支持配置文件回读和固件程序回读； 4.双程序备份和环路备份； 5.支持温度和电压、误码监测； 6.支亮暗线调节； 7.支持千兆网链接， 8.支持逐点亮色度矫正 ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 20张 |  |
| 4 | 电源 | 4.5V/200W ▲与屏体同一品牌，提供CCC证书 | 利亚德、洲明、三思 | 20台 |  |
| 5 | 二合一处理器 | - 单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；输入：1×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：4x网口、1xAudio - 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 4.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用；支持选择 HDMI 输入源或 DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；支持HDR输出；支持5窗口任意布局；监视输出画面将监视内容通过 HDMI 发送到显示器显示；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 5.支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制；支持用户自定义EDID和预设EDID； 6.二合一发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 7.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16 路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度； 8.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 9.表面阻燃 V-0 级；工作温度 0℃-50℃；储存温度 -20℃-60℃；湿度0%RH～95%RH 与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 1台 |  |
| 6 | 控制软件 | 编辑播放软件（拥有软件著作权，避免纠纷，免费升级） | 利亚德、洲明、三思 | 1套 | 含 |
| 7 | 屏体支架 | 贴墙安装，采用专用铝材单边35mm包边，内结构采用镀锌方管； | 定制 | 5.98㎡ |  |
| 8 | 内置配电系统 | 5KW输入：三相五线制供电 | 定制 | 1套 | 采购人自备 |
| 9 | 机柜、 电脑 |  |  | 1项 | 采购人自备 |
| 10 | 线缆 | 国际4平方电缆；通讯网线（超五类或六类）3根+1根（备） |  | 1项 | 采购人自备 |

附件2：东区会议室LED屏规格、参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ★显示面积：3.2m*1.6m=5.12㎡ ▲产品底壳材质采用铝材质(不接受塑料底壳)，产品表面必须要有生产厂家的硬质标识（即厂家名称、logo、二维码均可 ）(不接受塑料底壳、中性产品或者不干胶标识) 1.像素构成：表贴三合一； ▲2.像素间距：2mm; 3.模组比列（W×H）：16:8 4.单元面积（㎡）0.0512 5.亮度（nits）≥450； 6.色温：3000-15000K； ▲7.对比度：5500:1； ▲8.峰值功耗：≤460W/㎡，平均功耗≤154W/㎡； ▲9.可视角：水平≥160°；垂直≥140°； 10.亮度均匀：≥97%； ★11.刷新率：≥3840Hz； 12.换帧频率（Hz）:50&60； 13.发光点中心距偏差：＜3%； ▲14.平整度：≤0.15mm； 15.像素失控率：≤0.00001；色域覆盖率：≥100%； 16.低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 17.具有单点亮度校正功能；支持前拆前维护和后拆后维护功能； 18.底壳材质：铝； 19.接口：模组电源接口采用4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 20.软件具有一键调节亮、暗线功能； 21.电源系统：冗余备份；模组供电：屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； 22.采用无风扇散热结构；彩色信号处理位数≥16bit； 23.具备故障自诊断及排查功能； 24.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 25.图像处理：图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象； 26. 软件功能：1、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。2、LED显示屏有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，防止过温失效； 27.显示图像质量评价：优； 28.寿命典型值（hrs）≥100000；无故障时间≥100000hrs；支持7×24H连续工作； 29.工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃；冷人冲击：-40°-60°； 30.抗电强度：符合；泄漏电流≤3.5mA/㎡；IP等级符合IP6X； 31.具有防潮、防尘、防辐射、防电磁干扰、防静电等功能；并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 32.防噪音；盐雾试验：符合盐雾10级要求；PCB的阻燃等级达到UL94-0级；防震动；光生物安全：无危害；观看舒适度：符合要求；抗紫外UV辐射。 ▲33.上述6-32项投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ▲34.投标时提供CCC证书及节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 | 利亚德、洲明、三思 | 5.12㎡ |  |
| 2 | 接收卡 | 1.标准HUB75接口，更加稳定、可靠 2.单卡输出 RGB 数据32组；单卡带载像素为512×384； 3.支持配置文件回读和固件程序回读； 4.双程序备份和环路备份；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 5.支持温度和电压、误码监测；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.支亮暗线调节； 7.支持千兆网链接， 8.支持逐点亮色度矫正（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 20张 |  |
| 3 | 电源 | 4.5V/200W ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 20台 |  |
| 4 | 二合一处理器 | 单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；输入：1×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：4x网口、1xAudio | 利亚德、洲明、三思 | 1台 |  |
| 5 | 控制软件 | 编辑播放软件（拥有软件著作权，避免纠纷，免费升级） | 利亚德、洲明、三思 | 1套 | 含 |
| 6 | 屏体支架 | 镶嵌式安装，内结构采用镀锌方管； | 定制 | 5.46㎡ |  |
| 7 | 吸顶音响 | 20W,直径180MM, | 菱声、迪士普、升谱达 | 4个 |  |
| 8 | 功放 | 60W | 菱声、迪士普、升谱达 | 1台 |  |
| 9 | 内置式配电系统 | 5KW输入：三相五线制供电 | 定制 | 1套 | 采购人自备 |
| 10 | 机柜、电脑 |  |  | 1项 | 采购人自备 |
| 11 | 线缆 | 国际4平方电缆；通讯网线（超五类或六类）3根+1根（备）,音频线 |  | 1项 | 采购人自备 |

附件3：东区展厅LED屏规格、参数要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏 | ★显示面积：4.16m*2.34m=9.73㎡ ▲产品底壳材质采用铝材质(不接受塑料底壳)，产品表面必须要有生产厂家的硬质标识（即厂家名称、logo、二维码均可 ）(不接受塑料底壳、中性产品或者不干胶标识) 1.像素构成：表贴三合一； ▲2.像素间距：2.5mm; 3.模组比列（W×H）：16:9； 4.单元面积（㎡）：0.06； 5.亮度（nits）≥600； 6.色温：3000-15000K； ▲7.对比度：5500:1； ▲8.峰值功耗：≤530W/㎡，平均功耗≤175W/㎡； ▲9.可视角：水平≥160°；垂直≥140°； 10.亮度均匀：≥97%； ★11.刷新率：≥3840Hz； 12.换帧频率（Hz）:50&60； 13.驱动方式：恒流驱动 14.发光点中心距偏差：＜3%； ▲15.平整度：≤0.15mm； 16.像素失控率：≤0.00001；色域覆盖率：≥100%； 17.低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 18.具有单点亮度校正功能；支持前拆前维护和后拆后维护功能； 19.底壳材质：铝；模组机械强度≥5MP 20.接口：模组电源接口采用4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 21.软件具有一键调节亮、暗线功能； 22.电源系统：冗余备份；模组供电：屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； 23.采用无风扇散热结构；彩色信号处理位数≥16bit； 24.具备故障自诊断及排查功能； 25.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 26.图像处理：图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象； 27. 软件功能：1、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。2、LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，防止过温失效； 28.显示图像质量评价：优； 29.寿命典型值（hrs）≥100000；无故障时间≥100000hrs；支持7×24H连续工作； 30.工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃；冷热冲击：-40°-60°； 31.抗电强度：符合；泄漏电流≤3.5mA/㎡；IP等级符合IP6X； 32.具有防潮、防尘、防辐射、防电磁干扰、防静电等功能；并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 33.防噪音；盐雾试验：符合盐雾10级要求；PCB的阻燃等级达到UL94-0级；防震动；光生物安全：无危害；观看舒适度：符合要求；抗紫外UV辐射。 ▲34.上述6-33项投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ▲35.投标时提供CCC证书及节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 | 利亚德、洲明、三思 | 9.73㎡ |  |
| 2 | 接收卡 | 1.标准HUB75接口，更加稳定、可靠 2.单卡输出 RGB 数据32组；单卡带载像素为512×384； 3.支持配置文件回读和固件程序回读； 4.双程序备份和环路备份；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 5.支持温度和电压、误码监测；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.支亮暗线调节； 7.支持千兆网链接， 8.支持逐点亮色度矫正（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 35张 |  |
| 3 | 电源 | 4.5V/200W ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 35台 |  |
| 4 | 二合一处理器 | 1.单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；输入：1×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：4x网口、1xAudio 2.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 4.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用；支持选择 HDMI 输入源或 DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；支持HDR输出；支持5窗口任意布局；监视输出画面将监视内容通过 HDMI 发送到显示器显示；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 5.支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制；支持用户自定义EDID和预设EDID； 6.二合一发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 7.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16 路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度； 8.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告并加盖厂家公章） 9.表面阻燃 V-0 级；工作温度 0℃-50℃；储存温度 -20℃-60℃；湿度0%RH～95%RH ▲与屏体同一品牌 | 利亚德、洲明、三思 | 1台 |  |
| 5 | 控制软件 | 编辑播放软件（拥有软件著作权，避免纠纷，免费升级） | 利亚德、洲明、三思 | 1套 | 含 |
| 6 | 屏体支架 | 镶嵌式安装，内结构采用镀锌方管； | 定制 | 10.19㎡ |  |
| 7 | 吸顶音响 | 25W,直径185MM | 菱声、迪士普、升谱达 | 4个 |  |
| 8 | 功放 | 2*200W | 菱声、迪士普、升谱达 | 1台 |  |
| 9 | 内置配电系统 | 10KW输入：三相五线制供电 | 定制 | 1套 | 采购人自备 |
| 10 | 机柜、电脑 |  |  | 1项 | 采购人自备 |
| 11 | 线缆 | 国际6平方电缆；通讯网线（超五类或六类）3根+1根（备），音频线 |  | 1项 | 采购人自备 |